ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPUPRINT 2056N

Tecnologia de impressão		Matricial de impacto com 21 agulhas

Velocidade de Impressão		400cps

12 cpi      	10 cpi

HSD		576 cps		480 cps

Draft	    	432 cps   	400 cps

NLQ		480 cps   	200 cps

Largura de impressão			Max 80 columns @ 10 cpi.

Manuseio do Papel			Folha Solta: Largura de 48 à 261 mm  Peso de 52 à 90 g/m2

Formulário Contínuo: Largura de	56 à 267 mm

Etiqueta: Largura do Liner 101,6 à 254 mm  Minimo: 63.5 x 23.8 mm  Peso Max: 68 g/m2

Espessura do Papel: 			Max 0,52 mm

Cópias					 1 + 5

Funções Especiais 	Alternância Automática de Agulha (Para diminuir o desgaste das agulhas mais usadas)

Gerenciamento Inteligente de Agulhas (Para substituir agulhas quebradas)

Gerenciamento de Configuração da Impressora Remota (PC-SOFTWARE)

Resolução Gráfica	360 x 360 DPI

Espaçamento Vertical	6 Linhas por Polegada, 8 Linhas por Polegada, N/360 por Polegada

Espaçamento Horizontal	10, 12, 15, 17, 20 Caractéres po Polegada e Proporcional

Códigos de Barras 	EAN 8, EAN 13, 2/5 Intercalado, 2/5 Matriz, 2/5 Industrial, Código 39, Código 128, NW-7

Set de caractéres 			17 Conjuntos de Caractéres Internacionais

E.U.A, França, Alemanha, Reino Unido, Dinamarca 1&2, Suécia, Italia, Espanha 1&2, Japão,

Noruega, América Latina, Coreia, Holanda, Turquia

Conjunto de Caracteres IBM e EPSON

CP437(EUA), CP437G (Grego), CP850 (Multilingual), CP851 (Grego), CP852 (Leste Europeu)

CP853 (Turquia), CP855 (Cirilico), CP861 (Islandia), CP863 (Franco-Canadense)

CP860 (Portugal), CP865 (Dinamarques-Noruegues), CP866 (Russo),

CP1250 (Latino 2 Windows), CP1252 (Latino 2 Windows), CP1253 (Grego Windows),

POLONES, KAMENICKY, ISO Latin 1,2,7,9, BULGARIA, HUNGRIA, ARAB NLS, ARAB EXT, KLB.

Fontes Residentes 	Draft, Courier, Prestige, OCR-A, OCR-B, Presentor, Roman, Sans Serif, Script.

Emulações Residentes 	Epson LQ ESC/P2, IBM Personal Printer 2391.

Interfaces 	Paralela IEEE1284, SERIAL RS232, USB 2.0 (Full Speed), Ethernet 10/100 Base T

Buffer					132 KB

Drivers					Windows 2000/XP/7/8 Server 2003/2008

Ferramentas				Software de Gerenciamento da Impressora

Confiabilidade 				MTBF: 20.000 horas

Vida da Cabeça de Impressão		500 Milhões de Pontos.

Vida da Fita de Impressão 	10 Milhões de Caracteres @DRAFT.

Nível de Ruído 				<53dbA

Fonte de Alimentação 			Padrão: 176 à 242 V (100 à 110 V sob demanda)

Frequencia : 50 Hz (60 Hz 110 V)

Consumo de Energia			70 W max. (printing), 4,6 W (standby)

Dimensões		 		384 (Largura) x 139 (Altura) x 280 (Profundidade) mm

Peso					6 KG